|  | ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПС-110/10 «ЯВАС» ПО ЗАМЕНЕ МАСЛЯНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ВАКУУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ» ДЛЯ НУЖД ООО «ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ» | Стр.1 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование   работ по объекту

«Капитальный ремонт ПС-110/10 «Явас» по замене масляных выключателей на вакуумные выключатели»

| № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проектируемого объекта | Капитальный ремонт ПС-110/10 «Явас» по замене масляных выключателей на вакуумные выключатели. |
| 2 | Основание для проектирования | Ремонтная программа предприятия |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4 | Место выполнения работ | Республика Мордовия, р.п. Явас, ул. Дзержинского, ПС-110/10 «Явас», КРУН К-37 |
| 5 | Проектная организация | Определяется по итогам закупки. |
| 6 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнить в соответствии со СНиП и нормативными документами |
| 7 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Не требуется |
| 8 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и мероприятий по предупреждению ЧС | Не требуется |
| 9 | Инженерные изыскания (геологические, геодезические, экологические, гидрометеорологические) | Не требуется |
| 10 | Состав проектных работ | 1.На ПС-110/10 «Явас» демонтировать маломаслянные выключатели марки ВМП в количестве 7 штук, в том числе: 2 шт – вводные, 1- секционный, 4 шт- на отходящие. Смонтировать высовоковольтные вакуумные выключатели марки ВБПВ-10-20 в количестве 7 штук: 2 шт – вводные, 1- секционный, 4 шт- на отходящие. 2. Монтаж выключателей произвести на выкатные элементы из-под демонтированных маломасляных выключателей. 3. Предусмотреть монтажные, пуско-наладочные работы и обследование электромагнитной совместимости устройств. |
| 11 | Основные технические параметры монтируемого оборудования | Определить проектированием |
| 12 | Требования к качеству | Вакуумные выключатели ВБПВ-10 должны соответствовать ГОСТ 687-78, новые, 2017 года выпуска. |
| 13 | Срок исполнения работ | 20 (двадцать) календарных дней |
| 14 | Гарантийный срок | Гарантийный срок на проектные работы – 2 года с даты подписания акта приема-передачи выполненных работ. |
| 15 | Особые условия | Работы будут проводиться в действующей ПС-110/10, для проведения работ необходимы согласованные отключения Работа должна быть выполнена в соответствии с действующей нормативно- технической документацией, соответствовать ПТЭ и ПТБ. Проект должен быть согласован с ООО «Электротеплосеть». Проект должен быть составлен в 4-х экземплярах+ на электронном носителе. Разрешение на строительство не требуется, экспертиза проектной документации не требуется. |

| Генеральный директор ООО «Электротеплосеть» | Сурдин А.Б. |
| --- | --- |